重庆大学2017-2018学年下学期《计算机系统安全》期末考试

- 单选（5题，每题4分，共20分）

- 截获威胁破坏了系统的（B）

A.完整性

B.保密性

C.可用性

D.可认证性

分析： 截获(Interception)威胁：是指一个非授权方介入系统，使得信息在传输中被丢失或泄露的攻击，它破坏了保密性(Confidentiality)。

2、	计算机在湿度越高的环境可靠性（D）

A.越高

B.不变

C.越低

D.不确定

分析：环境的相对湿度若低于40%时，环境相对是干燥的；若相对湿度若高于60%时，环境相对是潮湿的。湿度过高过低对计算机的可靠性与安全性都有影响。当相对湿度超过65%以后，就会在元器件的表面附着一层很薄的水膜，会造成元器件各引脚之间的漏电，甚至可能出现电弧现象。

3、TPM技术最核心的功能在于对CPU处理的数据流进行（C），同时监测系统底层的状态。

A.认证

B.监控

C.加密

D.控制

4、（B）不但能防止电磁波外泄，而且还可以防止外部的电磁波对系统内部设备的干扰。

A.隔离

B.屏蔽

C.滤波

D.合理布局

分析：

屏蔽不但能防止电磁波外泄，而且还可以防止外部的电磁波对系统内部设备的干扰；

隔离和合理布局均为降低电磁泄漏的有效手段。隔离是将信息系统中需要重点防护的设备从系统中分离出来，加以特别防护，并切断其与系统中其他设备间的电磁泄漏通路。合理布局是指以减少电磁泄漏为原则，合理地放置信息系统中的有关设备。合理布局也包括尽可能拉大涉密设备与非安全区域（公共场合）的距离;

滤波是抑制传导泄漏的主要方法之一。电源线或信号线上加装合适的滤波器，可以阻断传导泄漏的通路，从而大大抑制传导泄漏。

5、以下哪个是一次性口令OTP？（D）

A. 口令序列

B. 时间同步

C. 质询/响应方案

D.	以上都是

分析：除了ABC外，“事件同步”也是一次性口令。

- 填空（5题，每题4分，共20分）

- Windows用户成功地登录之后，只要用户没有注销自己，其在系统中的权力就以SID为准。

- 通过公开通道传递秘密信息的方式就是隐蔽信道。

- 访问控制的三要素：主体、客体和安全访问规则。

- 数据库安全可分为2类：系统安全性和数据安全性。

- 计算机病毒最特殊的地方在于它能自我复制。

- 简答（2题，每题10分，共20分）

1、单用户内存保护与多道程序的保护的区别？简述多道程序的保护技术。

在单用户操作系统中，系统程序和用户程序同时运行在一个内存之中，若无防护措施，用户程序中的错误有可能破坏系统程序的运行。对于多用户系统，可能有多个用户程序需要在内存运行，利用一个基址寄存器无法将这些用户程序分隔在不同内存区运行。

在单用户内存保护技术的基址寄存器基础上，增加一个边界址寄存器（或简称边界寄存器），保护用户程序的边界。如果使用多对基址和边界寄存器，还可以把用户的可读写数据与只读数据区和程序区互相隔离，这种方法可以防止程序自身的访问错误。

2、基于角色的访问控制核心思想是什么？与自主访问控制、强制访问控制的区别？

核心思想：将访问权限分配给角色，系统的用户担任一定的角色，与用户相比角色是相对稳定的。

RBAC与DAC的根本区别：RBAC用户不能自主的将访问权限转授给别的用户。

RBAC与MAC的区别：MAC是基于多级安全需求的，而RBAC不是。

- 综合（2题，每题20分，共40分）

- 巴拉巴拉 …… 机房建设设计方案与注意事项。

1、机房环境基本要求

1）温、湿度及空气含尘浓度

- 温度一般控制在21℃±3℃。

- 计算机正常的工作湿度应该是40%与60%之间。

- 对进入机房的新鲜空气应进行一次或两次过滤，要采取严格的机房卫生制度，降低机房灰尘含量。

- 采用稳压电源或不间断电源，为了防止突发的电源尖脉冲，对电源还要增加滤波和隔离措施。

2）噪声、电磁干扰、震动及静电

- 主机房内的噪声，在计算机系统停机条件下，在主操作员位置测量应小于68dB(A)

- 主机房内无线电干扰场强，在频率为0.15～1000MHz时，不应大于126dB

- 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m

- 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于500mm/s2

- 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定

- 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV

2、机房场地环境

1）机房外部环境要求

机房场地的选择应以能否保证计算机长期稳定、可靠、安全地工作为主要目标。在外部环境的选择上，应考虑环境安全性、地质可靠性、场地抗电磁干扰性、应避开强振动源和强噪声源、应避免设在建筑物的高层以及用水设备的下层或隔壁。

同时，应尽量选择电力、水源充足，环境清洁，交通和通信方便的地方。对于机要部门信息系统的机房，还应考虑机房中的信息射频不易被泄漏和窃取。为了防止计算机硬件辐射造成信息泄漏，机房最好建设在单位的中央地区。

2）机房内部环境要求

- 机房应辟为专用和独立的房间

- 经常使用的进出口应限于一处，以便于出入管理

- 机房内应留有必要的空间，其目的是确保灾害发生时人员和设备的撤离和维护

- 机房应设在建筑物的最内层，而辅助区、工作区和办公用房设在其外围

3）机房面积要求

机房面积的大小与需要安装的设备有关，另外还要考虑人在其中工作是否舒适。

- 巴拉巴拉 …… 数据库的安全需求。

1、访问控制与用户认证

为了保护数据的安全，数据库被逻辑地划分为不同安全级别数据的集合。有的数据允许所有用户访问，有的则要求用户具备一定的权限。在DBMS中，用户有数据库的创建、删除，库表结构的创建、删除与修改，对记录的查询、增加、修改、删除，对字段的值的录入、修改、删除等权限，DBMS必须提供安全策略管理用户这些权限。

由于存在通过推理从已知的记录或字段的值间接获取其他记录或字段值的可能，数据库的访问控制机制不仅要防止直接的泄漏，而且还要防止推理泄漏的问题。DBMS必须建立自己的用户认证机制。

2、保密性与可用性

DBMS除了通过访问控制机制对数据库中的敏感数据加强防护外，还可以通过加密技术对库中的敏感数据加密。但加密虽然可以防止对数据的恶意访问，也显著地降低了数据库访问效率。

3、数据库的完整性

在物理完整性方面，要求从硬件或环境方面保护数据库的安全，防止数据被破坏或不可读。

在逻辑完整性方面，要求保持数据库逻辑结构的完整性，数据库结构和库表结构设计的合理性。

在元素完整性方面，保持数据字段内容的正确性与准确性。

4、可审计性

为了能够跟踪对数据库的访问，及时发现对数据库的非法访问和修改，需要对访问数据库的一些重要事件进行记录，利用这些记录可以协助维护数据库的完整性，还可以帮助事后发现是哪一个用户在什么时间影响过哪些值。例如，审计日志可以记录黑客访问数据库敏感数据的踪迹和攻击敏感数据的步骤。